SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nadbudowa i przebudowa budynku Pawilonu "C" Szpitala Powiatowego w Bochni na działkach Nr 5767/1, 5767/2 przy ul. Krakowskiej 31 w Bochni, w ramach zadania pn. Modernizacja pomieszczeń pawilonu "C" w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych i wewnętrznych na potrzeby izolatek do odosobnienia (izolacji) pacjentów  chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o chorobę zakaźną, oraz w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacji poddasza nieużytkowego na potrzeby pracowni diagnostyki laboratoryjnej

| ADRES | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej Ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia Działka nr: 5767/1, 5767/2, jedn. ew. 120101_1, Bochnia-miasto, obr. Nr 0005, Bochnia |
| --- | --- |
| INWESTOR | ## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ## Szpital im. Błogosławionej Marty Wieckiej ## ul. Krakowska 31 32-700 Bochnia |

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE

### I.	PREZENTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

2.PODZIAŁ NA DZIAŁY

3.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

### II.          WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

1.WARUNKI KONTRAKTU

2.ZNAJOMOŚĆ ZAKRESU PRAC

3.ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI

4.PRACE TOWARZYSZĄCE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA

5.ROBOTY TYMCZASOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA

6.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

7.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

8.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

9.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

10.BHP

11.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

12.OCHRONA ŚRODOWISKA

13.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

III.	DOKUMENTY TECHNICZNE

1.DOKUMENTY PODSTAWOWE

2.DOKUMENTY KONTRAKTOWE

3.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST

IV.	WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

1.WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

1.2 CECHY OBIEKTU

1.2.1 ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE

1.2.2 OCHRONA AKUSTYCZNA

1.2.3 EKSPLOATACJA – KONSERWACJA

1.2.4 IZOLACJA DRGAŃ

2.OBOWIĄZKI WYKONAWCY

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

2.2 SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT

2.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.MATERIAŁY

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

3.2 PRÓBKI I ELEMENTY WZORCOWE I UZGODNIENIA MATERIAŁU

3.3 WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH

KATALOGACH

3.4 WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW NIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W KATALOGACH

3.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

4.KONTROLA

4.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

4.2 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

4.3 KONTROLA JAKOŚCI REALIZOWANYCH ROBÓT PRZEZ JEDNOSTKĘ

CERTYFIKACYJNĄ

4.4 POBIERANIE PRÓBEK

4.5 BADANIA I POMIARY

4.6 RAPORTY Z BADAŃ

4.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

5.REALIZACJA

5.1 TOLERANCJE

5.2 KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI

5.3 SPRZĘT

5.4 TRANSPORT

6.DOKUMENTY BUDOWY

6.1 DZIENNIK BUDOWY

6.2 KSIĄŻKA OBMIARÓW

6.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE

6.4 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

6.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

7.PRZEDMIAR ROBÓT

8.OBMIAR ROBÓT

8.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

8.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

8.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

8.4 WAGI I ZASADY WAŻENIA

8.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

9.ODBIÓR ROBÓT

9.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

9.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY

9.4 ODBIÓR OSTATECZNY

9.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT

9.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWEGO)

9.4.3 GWARANCJA I RĘKOJMIA

9.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY

10.PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1 USTALENIA OGÓLNE

10.2 ZASADY ROZLICZEŃ

### V.	PODSTAWA OPRACOWANIA

### PREZENTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych, i uwidocznione w materiałach pomocniczych dla ustalenia kosztów inwestycji, które zostaną  wykonane w ramach budowy budynku  Nadbudowa i przebudowa budynku Pawilonu "C" Szpitala Powiatowego w Bochni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują również wymagania ogólne, wspólne dla robót

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują również wymagania ogólne, wspólne dla robót

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy

Prawo Budowlane.

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i

odbioru robót budowlano-montażowych” oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i ustalają

poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w Projekcie wymagają uzgodnień z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Przedstawicielem Zamawiającego, a ich standard nie może być niższy niż przyjęty w Projekcie.

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi, oraz nie

może obniżać jakości robót budowlanych.

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiałów I-szej jakości  (nie dopuszcza się stosowania niejednorodnych materiałów z różnych serii, końcówek itp.), z

zastosowaniem narzędzi zgodnych z wytycznymi dopuszczającymi  do stosowania w budownictwie, (nie dopuszcza się narzędzi i materiałów zastępczych), z realizacją w warunkach odpowiadających wymogom technicznym  poszczególnych robót (temperatura, wilgotność, itp.), z dbałością o materiał i wykonane uprzednio inne  roboty.

2. PODZIAŁ NA DZIAŁY

Prace przewidziane w niniejszym projekcie zostały podzielone na rozdziały. Zakres poszczególnych specyfikacji umożliwia jasny podział zadań i robót w ramach procesu realizacji inwestycji, pełną koordynację działań jak również zawieranie dowolnego typu umów, z jednym lub wieloma wykonawcami.

Pełny zakres specyfikacji obejmuje następujące rozdziały w których ujęto następujące grupy robót :

I ROZDZIAŁ

1,0 - OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE

II ROZDZIAŁ – GRUPA 45100000-8 – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

45110000-1 -Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 -Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

III ROZDZIAŁ - GRUPA 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ

ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb

ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych i  inne podobne roboty

specjalistyczne

3.1. Elementy wylewane

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

3.1. "Zamawiający" – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital im. Błogosławionej Marty Wielickiej  ul. Krakowska 31 32-700 Bochnia.

3.2. "Wykonawca" – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której oferta została wybrana i zatwierdzona przez Zamawiającego.

3.3. "Podwykonawca" - oznacza każdą osobę wymienioną w umowie jako Podwykonawca dla części

robót, lub każdą inną osobę, której część robót została podzlecona.

3.4. "Projektant" - oznacza każdą osobę wymienioną w umowie jako Projektant pełniący nadzór

autorski, lub każdą inną osobę, której część projektu została podzlecona za zgodą Zamawiającego.

3.5. "Przedstawiciel Zamawiającego" - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w ramach umowy, której pełne nazwisko i stanowisko są wymienione w umowie.

3.6. „Kierownik Budowy” – oznacza wyznaczoną przez Wykonawcę robót osobę, upoważnioną do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

3.7. "Użytkownik" - oznacza osobę powołaną w dowolnej chwili przez Zamawiającego do odbioru i

przejęcia w użytkowanie obiektu lub jego części.

3.8. "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)" - oznacza specyfikację zamówienia,

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego.

3.9. "Przedmiar robót" - oznacza opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem lub  wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

3.10. „Roboty podstawowe” – oznacza minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych, oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót

3.11. „Roboty tymczasowe” – oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

3.12. "Kosztorys ofertowy" - oznacza kosztorys budowlany sporządzony i złożony przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami SIWZ i Umowy

3.13. "Oferta" - oznacza wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną Zamawiającemu na wykonanie

zamówienia oraz usunięcie wszelkich usterek, zgodnie z postanowieniami umowy, zatwierdzoną klauzulą zatwierdzającą w Protokole postępowania o zamówienie publiczne.

3.14. "Umowa" - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.15. "Załącznik do oferty" - oznacza załącznik przewidziany w treści SIWZ i Formularzu Oferty, załączonym do SIWZ.

3.16. "Załącznik do umowy" - oznacza dokument stanowiący integralną część umowy

3.17. "Data rozpoczęcia" - oznacza datę, w której Wykonawca otrzymuje zgodę Zamawiającego na

rozpoczęcie realizacji zamówienia.

3.18. "Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykończenia Robót, oraz przeprowadzenia prób końcowych dla robót lub ich części, ustalony w umowie.

3.19. "Cena umowna , cena ryczałtowa oferty" - oznacza kwotę, wymienioną w umowie jako należną do zapłacenia Wykonawcy za wykonanie i wykończenie przedmiotu umowy, oraz usunięcie wszelkich usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy. Cena ryczałtowa oferty  w złotych polskich  należy  wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy przedstawiając kosztorysy szczegółowe dla całości zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do jego wykonania, podatki oraz rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.

3.20. „Obiekt budowlany” – oznacza: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

3.21. „Budynek” – oznacza taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada Fundamenty i dach.

3.22.  „Obiekt małej architektury” – należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

- ławki, posągi  wodotryski, i inne obiekty architektury ogrodowej,

- użytkowe i utrzymaniu porządku, śmietniki, kosze na odpadki itp.

3.23. „Tymczasowy obiekt budowlany” – oznacza obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe itp.

3.24. „Budowa” - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu

3.25. "Roboty budowlane" - oznacza roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane

stosownie do umowy, budowę

3.26. "Urządzenia budowlane" - oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, maszyny, urządzenia aparaty itp., stanowiące część Robót.

3.27. "Teren budowy" - oznacza wszystkie części terenu udostępnione przez Zamawiającego dla

wykonania na nich robót, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzące Teren robót.

3.28. „Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” – oznacza tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

3.29. „Pozwolenie na budowę” – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

3.30. „Dokumentacja budowy” – oznacza pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu.

3.31. „Dokumentacja powykonawcza” – oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

3.32. „Aprobata techniczna” – oznacza pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

3.33. „Właściwy organ” – oznacza organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w właściwości określonych w Rozdz. dotyczącym Odbioru Robót.

3.34. „Wyrób budowlany” – oznacza wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy, lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową.

3.35. „Organ samorządu  zawodowego” – oznacza organy określone w Ustawie z dnia 15 grudnia

2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

3.36. „Obszar oddziaływania obiektu” – oznacza teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3.37. „Opłata” – oznacza kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

3.38. „Droga tymczasowa (montażowa)” – oznacza drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

3.39. „Dziennik budowy” – oznacza dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

3.40. "Dzień" - oznacza dzień kalendarzowy.

3.41. "Pisemnie" -oznacza wszelkie pismo ręczne, maszynowe - lub komunikację drukującą w tym

depesze, telefax, poczta elektroniczna – jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie

3.42."Projekt warsztatowy" – opracowany przez Wykonawcę własny projekt zawierający szczegółowe  rozwiązania techniczne

### II. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

1. WARUNKI KONTRAKTU

Wykonawcy poszczególnych prac działają na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub generalnym wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest zmienianie przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich wzajemna koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji itd.

W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu a dokumentacją projektową i specyfikacjami, pierwszeństwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie mają wpływu na bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczególnych prac powinien uwzględniać następujące elementy :

- wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru poszczególnych prac

- wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy

- wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów szczegółowych

- wymogi wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej

- wymogi wynikające z przepisów władz lokalnych oraz służb porządkowych

- wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montażowej

- wymóg wykonania dokumentacji powykonawczej

- pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezależnie od ich pochodzenia

- koszty ewentualnego zatwierdzania przez właściwe urzędy

- koszty badań materiałów, elementów budowlanych i sprzętu wynikających z ewentualnych wymogów lokalnych władz oraz wymogów inwestora

- koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej

- koszty gwarancji i rękojmi

- koszty ewentualnie należnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez wykonawcę, jego pracowników i sprzęt oraz jego dostawców dobru lub osobom w trakcie wykonywania prac

- koszty dostarczenia próbek materiałów do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy

- koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów bhp i ppoż na budowie

2. ZNAJOMOŚĆ ZAKRESU PRAC

Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z :

- warunkami lokalnymi

- warunkami gruntowymi

- wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację projektową, także wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują wymiary elementów przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiałowej

- stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji terminowej wykonania poszczególnych prac

Wykonawcy poszczególnych prac maja obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych skierowanych do realizacji pod kątem  ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod kątem wymogów kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu prawidłowość przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni wykonawcy powinni o ile to możliwe wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

3. ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawcy poszczególnych prac przed przystąpieniem do ich wykonywania muszą zapoznać się szczegółowo z lokalizacją inwestycji. W szczególności należy zwrócić uwagę na :

- granice dostępnego dla celów realizacji terenu, będącego we władaniu inwestora i przeznaczonego dla celów inwestycji

- granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektów towarzyszących, także podziemnych

- kolizje z istniejącym drzewostanem koniecznym do zachowania

- kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie podlegającym przebudowie lub likwidacji

- wpływ wykonywanych prac na sąsiednie tereny,

Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiadać znajomość terenu, na którym będą prowadzone prace, znajomość sąsiadujących działek i obiektów publicznych, wyników badań gruntu, wszelkich istniejących konstrukcji, fundamentów, sieci, uwarunkowań specyficznych dla eksploatacji budynków. Wykonawca powinien uzyskać także wszelkie dane odnośnie wymogów służb miejskich w trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.

4. PRACE TOWARZYSZĄCE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA

4.1. Projekt organizacji robót

4.2. Organizacja zaplecza budowy

4.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

4.4. Program zapewnienia jakości

4.5. Pomiary i badania materiałów oraz robót

4.6. Geodezyjne wytyczanie i obsługa geodezyjna budowy

4.7. Obsługa geologiczna budowy

4.8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu

  - Mapa zasadnicza powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

5. ROBOTY TYMCZASOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA

5.1. Ogrodzenie terenu budowy

5.2. Oświetlenie terenu budowy

5.3. Poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie budowy

5.4. Sygnały i znaki ostrzegawcze na terenie budowy

5.5. Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy

5.6. Wykonanie i utrzymanie zewnętrznych tymczasowych schodów i tymczasowego dźwigu, dla

potrzeb transportu osób i materiałów budowlanych w trakcie realizacji budynku (zabrania się

używania wewnętrznych klatek schodowych i dźwigu projektowanego budynku dla potrzeb

transportu osób i materiałów w trakcie realizacji obiektu)

5.7. Wykonanie i utrzymanie myjki dla samochodów budowy

5.8. Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy

5.9. Rusztowania niezbędne do wykonania robót podstawowych

  - Szalowania niezbędne do wykonania robót podstawowych

  - Organizacja ruchu i oznakowanie wjazdów na drogi publiczne

  - Zapewnienie ciągłości użytkowania/funkcjonowania kondygnacji nie przeznaczonych pod rozbudowę.

6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający po podpisaniu umowy uzgodni z wykonawcą granice terenu placu budowy (wraz z zapleczem) a następnie protokolarnie przekaże go Wykonawcy po uprzednim dokonaniu wytyczenia geodezyjnego przez służby geodezyjne obsługujące budowę, wraz z dziennikiem budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę całego przekazanego terenu do chwili odbioru końcowego przedmiotu umowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do przejęcia terenu budowy z podaniem terminu rozpoczęcia prac przygotowawczych i budowlanych. Zamawiający bez zbędnej zwłoki od otrzymanego zgłoszenia przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca na własny koszt wykona:

- doprowadzenie wody,

- zasilanie energią elektryczną,

      - drogę dojazdową,

- inne niezbędne elementy zaplecza.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem, utrzymaniem, a po zakończeniu budowy uprzątnięciem urządzenia niezbędnych mediów oraz zaplecza sanitarnego i ich ewentualnego udostępnienia innym uczestnikom procesu budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu

ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w Ofercie. Rozliczenie podziału kosztów odbywać

będzie się wyłącznie pomiędzy Zleceniobiorcą a innymi ewentualnymi uczestnikami procesu budowy. Ta regulacja obowiązuje aż do ostatecznego ukończenia przedsięwzięcia budowlanego oraz wszelkich robót wykończeniowych. Przy rozliczeniach obowiązują jedynie dni faktycznej obecności na placu budowy. Kontrola stanu obecności personelu na placu budowy jest zadaniem Zleceniobiorcy

Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz  zabezpieczeniem.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za eksploatację zaplecza budowy zgodnie z przepisami bhp, p. poż., ochrony środowiska oraz przepisami wynikającymi z ustawy prawo budowlane.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  Zarządzającym Kontraktem do  zatwierdzenia projektu zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy oraz programu organizacji robót. Projekt ten Wykonawca musi  uzgodnić z odpowiednimi organami urzędowymi. W zależności od potrzeb projekt ten powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia

zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Zarządzającym Kontraktem.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest

to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca musi obwieścić przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  z Zamawiającym oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach określonych przez Zamawiającego. Treść tablic informacyjnych musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wszelkie uszkodzenia istniejących konstrukcji lub instalacji, obsunięcia lub zapadnięcia w gruncie będące wynikiem działań wykonawcy obciążają go w ramach jego odpowiedzialności, tak wobec inwestora jak i osób trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisów prawa i musi on przedstawić wszelkie dowody posiadania ubezpieczeń obejmujących wyżej wymienione szkody.

Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie i bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie bądź z powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne, zakłóciło użytkowanie, bądź też wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami, niezależnie od ich przyczyn i rozległości.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak i terenu placu budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu pierwotnego terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym miejsca do wytwarzania betonu, terenów składowania materiałów, wyjazdów na drogi publiczne w tym także usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, bloków betonowych, kamieni, różnych składowisk jak również przywrócenie do stanu pierwotnego obiektów lub elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopełni wszelkich możliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to utrzymania i sprzątania dróg dojazdowych na budowę zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane.

Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontażu ogrodzenia placu budowy, jak również elementów budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru, oraz zainteresowanych użytkowników i będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności nie może być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników

znajdujących się w obrębie prowadzonych robót.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”.

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu

pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

9.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

10. BHP

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

11.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca utrzymywać będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

12. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca ma obowiązek:

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie robót i wokół terenu budowy, oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

b) utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację zaplecza,  magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem  cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r, Nr 47, poz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować  Zarządzającym Kontraktem i Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

### III.	DOKUMENTY TECHNICZNE

  - DOKUMENTY PODSTAWOWE

Podstawowymi dokumentami na budowie są :

- kontrakt na realizacje prac

- dokumentacja projektowa

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac

- projekt organizacji budowy oraz harmonogram prac budowlanych

- dziennik budowy

- dokumentacja geologiczna

- decyzja o pozwoleniu na budowę

- dokumentacja warsztatowa i wykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację

projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

Wykonawca ma obowiązek wykonania     dokumentacji warsztatowej dla poszczególnych elementów  budynku, oraz urządzeń  niezbędnych dla prawidłowego jego wykonania i uzyskać dla tych rozwiązań akceptację  Zamawiającego. Koszt wykonania projektów warsztatowych nie podlega osobnemu  wynagrodzeniu i powinien być skalkulowany w cenie ofertowej.

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacji zamiennej, wykonanej przez wykonawcę lub projektanta, musi ona zostać zaakceptowana przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

  - DOKUMENTY KONTRAKTOWE

Zakres  dokumentów kontraktowych określa inwestor.

Wykonawca musi posiadać stały dostęp do pełnej dokumentacji projektowej.

3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego , stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Wykonawczym i dokona własnej weryfikacji

przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie postępowania przetargowego.

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej

wyceny przedmiotu zamówienia.

Jeśli Oferent wyraźnie tego faktu nie zaznaczył w trakcie postępowania przetargowego, to przyjmuje się, że skalkulował i przyjął zaproponowane w projekcie rozwiązania materiałowe.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać  nieścisłości  lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który w porozumieniu z

Zarządzającym Kontraktem  dokona stosownych zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów  są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Podane przez Wykonawcę w ofercie przedmiary robót przyjęte zostaną jako obowiązujące w umowie w odniesieniu do załączonych rysunków, stanowiących integralną i nadrzędną część materiałów przetargowych, chyba że Przedstawiciel Zamawiającego w porozumieniu z Zarządzającym Kontraktem  podejmą decyzję o wyłączeniu robót lub ich części z zakresu prac. Jeżeli przedmiary zostały podane przez autorów dokumentacji przetargowej, należy przyjąć iż mają charakter wyłącznie  pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a Wykonawca przed sporządzeniem oferty ma obowiązek ich weryfikacji i przyjęcia jako własne.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W zakresie wyspecyfikowanych robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem, niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dających gwarancje prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których  dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw.

### IV. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

1. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Wszystkie roboty należy wykonać ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, ST, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a także biorąc pod

uwagę warunki i zalecenia określone w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na budowę.

Wszystkie prace będą wykonane w najwyższym standardzie i zapewnią jakość, integralność oraz funkcjonalność wszystkich elementów i urządzeń budynku oraz nie będą powodować ich przedwczesnego zużycia lub awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego i Projektanta.

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania obiektu wraz z towarzyszącą infrastrukturą i  zagospodarowaniem przyległego otoczenia oraz wykonania wszelkich prac koniecznych do

prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obiektu zgodnie z Dokumentacją Projektową tzn. wielobranżowym projektem wykonawczym oraz innymi dokumentacjami dotyczącymi niniejszego obiektu. Podstawą przygotowania oferty, wykonania prac oraz opracowania projektów warsztatowych są  w równej mierze opisy techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - Dokumentacji Wykonawczych wszystkich branż i Specyfikacje Techniczne wszystkich branż (rozpatrywane łącznie), wiedza zawodowa Wykonawcy, oraz obowiązujące przepisy i normy. Oznacza to, że informacje i zapisy zamieszczone w każdej części opracowania są podstawą do przygotowania oferty i wykonania kompletnych prac przez Wykonawcę. Wszelkie nasuwające się Wykonawcy wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów i rysunków niniejszej  dokumentacji należy konsultować z autorem projektu w formie pisemnej. Opracowane przez Wykonawcę projekty warsztatowe i zawarte w tych projektach rozwiązania, materiały, urządzenia niezgodne z ww. dokumentacjami obciążają Wykonawcę.

Należy również wykonać wszelkie świadczenia, prowadzące do powstania obiektu w pełni zdatnego do użytkowania, nawet jeśli nie wskazano na nie jednoznacznie w treści podanej niniejszej dokumentacji. Polecenia Zarządzającego kontraktem, Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez nich wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie odchylenia od wymiarów przewidzianych w odpowiednich przepisach, PN lub niniejszej

Dokumentacji Wykonawczej i SST (w zależności od tego, które wymogi zawarte w nich są ostrzejsze)

przekraczające normową tolerancję, będą korygowane na wyłączny koszt Wykonawcy.

Wszelkie prace wykonawcze prowadzone będą we właściwy sposób, zgodnie z ustalonymi metodami

oraz dobrą praktyką wykonawczą tradycyjnie stosowaną, przestrzeganą i wymaganą w danej branży.

Przed przekazaniem do odbioru końcowego wykonawca przeprowadzi czternastodniowy rozruch obiektu  (wszystkie instalacje)  z udziałem przedstawicieli inwestora koszt winien być skalkulowany przez wykonawcę w ofercie.

1.2 CECHY OBIEKTU

Niniejsza SST zgodna z wytycznymi przedstawionymi przez Inwestora została opracowana z założeniem  maksymalnej funkcjonalności użytkowania obiektu jako obiekt użyteczności publicznej.

1.2.1 ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE

Budynek powinien zostać wykonany w taki sposób, aby był on w pełni odporny na działanie czynników atmosferycznych, nawet ekstremalnych, mogących przewidywalnie wystąpić w strefie klimatycznej, w  której jest zlokalizowany. W związku z powyższym powinien on posiadać skuteczną i trwałą izolację  przeciwwodną i przeciwwilgociową oraz posiadać wszelkie instalacje niezbędne dla bezpiecznego i  zgodnego z przepisami użytkowania w ramach przewidywanych funkcji. Należy zwrócić szczególną  uwagę na skuteczne i trwałe zamknięcie wszelkich szczelin i otworów technologicznych w budynku.

1.2.2 OCHRONA  AKUSTYCZNA

Należy zwrócić szczególną uwagę na wytłumienie akustyczne urządzeń będących potencjalnym źródłem hałasu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie wszelkich wymaganych osłon i ekranów akustycznych, oraz innych odpowiednich materiałów i urządzeń  dźwiękochłonnych, zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązują PN z  zakresu akustyki budowlanej.

1.2.3 EKSPLOATACJA – KONSERWACJA

Wszystkie elementy budynku i jego otoczenia, jak również wszystkie instalacje, zarówno wewnętrzne jak  i zewnętrzne muszą zostać wykonane w taki sposób, aby wymagały możliwie minimalnej konserwacji w  ciągu przewidywanego okresu ich eksploatacji. Instrukcja eksploatacji obiektu, stanowiąca obowiązkowy  element dokumentacji odbiorowej, przekazywanej przez Wykonawców Zamawiającemu na zakończenie  budowy musi zawierać m.in. szczegółowy harmonogram rutynowych i zapobiegawczych prac  konserwacyjnych i obejmować również (ale nie wyłącznie) wszelkie wbudowane w obiekt urządzenia  zawierające części ruchome, wymagające okresowych przeglądów, rutynowej wymiany elementów, czynników i podzespołów eksploatacyjnych (np. filtry, paski klinowe itp.), urządzenia elektroenergetyczne, urządzenia wymagające okresowej kontroli celem odnowienia atestu (jak np. sprzęt  gaśniczy) itp.

Powyższe dotyczy również Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.2.4 IZOLACJA DRGAŃ

Warunkiem odbioru obiektu przez Inwestora jest zapewnienie odpowiedniej izolacji niwelującej wszelkie  drgania, bez względu na ich przyczynę, których intensywność przekracza poziom pozwalający na zaklasyfikowanie ich do kategorii "niezauważalne".

2.OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca obowiązany jest wykonać na podstawie Dokumentacji Wykonawczej kompletny szczegółowy projekt warsztatowy, niezbędny dla wykonania  elementów  wyposażenia technologicznego, który będzie rozwinięciem i uszczegółowieniem  dokumentacji wykonawczej, w zakresie wymaganym do kompletnego wykonania robót.

Projekt warsztatowy  będzie uwzględniał założenia, konstrukcyjne, fizyczno-budowlane, funkcjonalne oraz wymagania jakościowe i estetyczne. Obowiązkiem wykonawcy, w ramach wykonywania projektów warsztatowych, jest wykonanie wszelkich niezbędnych sprawdzeń, obliczeń (w tym obliczeń wytrzymałościowych i  statycznych) poszczególnych elementów.

Wykonawca obowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego  dla przedstawionego przez siebie projektu warsztatowego i zaproponowanych w nim rozwiązań. Podstawą do realizacji będzie zatwierdzona opisana powyżej dokumentacja.

Projekt Warsztatowy będzie opracowany dla rozwiązań każdorazowo wymagających szczegółowych

opracowań Wykonawcy.

Projekt Warsztatowy zawierać będzie zarówno lokalizację poszczególnych elementów  w budynku będących przedmiotem projektu jak i szczegółowy sposób wykonania każdego z elementów tzn. szczegółowe rozwiązanie techniczne.

Ponadto przy opracowywaniu własnego Projektu Warsztatowego Wykonawca zobowiązany jest

uwzględnić wszystkie wymogi Prawa Budowlanego i odpowiednich Dzienników Ustaw.

Wymienione w niniejszej dokumentacji rozwiązania systemowe należy rozpatrywać z uwzględnieniem wszelkich przynależnych akcesoriów, części elementów i wykończeń przewidzianych dla danego systemu  przez producenta.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia przed rozpoczęciem realizacji opracowanego przez siebie Projektu Warsztatowego z Zamawiającym w zakresie formy, doboru materiałów, kolorystyki, sposobu funkcjonowania i wpływu na układ  funkcjonalny obiektu elementów będących przedmiotem opracowania, oraz z Konstruktorem (autorem projektu konstrukcji budynku) - w zakresie wpływu konstrukcji będących przedmiotem Projektu Warsztatowego na statykę budynku.

Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego - na bazie ww. Projektu Warsztatowego odbywać się będzie realizacja zakresu dokumentacji.

Dokumentacja projektowa przedstawiona przez Wykonawcę będzie opiniowana pod względem zgodności z niniejszą dokumentacją i zwrócona z uwagami lub bez uwag, jeżeli będzie zaakceptowana. Obowiązkiem wykonawcy będzie wprowadzenie przedstawionych uwag do projektu i do realizacji. W przypadku odrzucenia projektu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego  przedstawienia poprawionego projektu do akceptacji.

Akceptacja dokumentacji przedstawionej przez Wykonawcę nie zwalnia go z odpowiedzialności lub

obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy. Ponosi on pełną odpowiedzialność za

poprawność dokumentacji projektowej i rozwiązań technicznych. Wykonawca nie może domagać się

zwrotów żadnych kosztów spowodowanych koniecznością ponownego złożenia dokumentacji do

akceptacji, wynikającą z przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub niewłaściwej.

Dokumentacja projektowa przedstawiona przez Wykonawcę do akceptacji powinna zawierać wszystkie rysunki, obliczenia, parametry techniczne, wzory materiałów i urządzeń, konieczne do realizacji  w zgodzie z niniejszą dokumentacją.

Dokumentacja powinna być przekazywana w liczbie kopii uzgodnionej uprzednio z Zamawiającym, z

tym że Zamawiającemu powinny być przekazane do zaopiniowania dwie kopie, z których jedna będzie zwracana z komentarzem. Dodatkowo dokumentacja każdorazowo będzie przekazywana w postaci  elektronicznej jako pliki w formacie  dwg. nagrane na CD. Wszystkie zmiany w przedstawionych rysunkach, w stosunku do rysunków przedstawionych poprzednio, powinny być obwiedzione linią falistą (zaznaczone tzw. „chmurkami”). Wszystkie zmiany w dokumentach tekstowych powinny być zaznaczone grubą kursywą.

W przypadku rozpoczęcia robót przed uzyskaniem akceptacji dokumentacji projektowej na wykonywany element, roboty powinny być zatrzymane aż do czasu uzyskania akceptacji przedstawionej dokumentacji, chyba, że Zamawiający zdecyduje inaczej. Wykonawca nie może domagać się zwrotu żadnych kosztów, przez niego poniesionych, spowodowanych nieprzestrzeganiem zasad przedstawienia dokumentacji projektowej do akceptacji.

Wykonawca obowiązany jest do pełnej koordynacji prac zespołu projektowego przygotowującego

dokumentację warsztatową. Szczególną uwagę należy zwrócić na koordynację projektów warsztatowych  na styku konstrukcji  budynku. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania i uwzględniania informacji zawartych w opracowaniach poszczególnych branż. Wykonawca ponadto uwzględni konieczność uczestnictwa swojego zespołu projektowego w spotkaniach koordynacyjnych,

projektowych organizowanych zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Wykonawca obowiązany jest przedstawić  Zarządzającemu kontraktem do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów,

prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi

świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów

indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych, estetyki i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione  z Zamawiającym.

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie.

Wykonawca zobowiązany jest tak skoordynować poszczególne zakresy prac Podwykonawców i ich harmonogram, by zapewnić uzyskanie kompletnego i pełnowartościowego, zgodnego z zasadami sztuki, technicznie jak i technologicznie w pełni sprawnego, gotowego do odbioru i użytku, wolnego od wad wytworzenia, obiektu zlecenia. Wykonawca ma obowiązek dopilnować właściwego wykonania prac na styku różnych rodzajów robót, oraz przewidzieć konieczność powrotu na budowę Podwykonawców w celu dokończenia prac. Wszystkie ewentualne dodatkowe czynności wynikające z konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości wykończenia na styku poszczególnych rodzajów robót, muszą być  przewidziane i ujęte w cenie ofertowej.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im właściwe  warunki pracy.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić każdej z ekip branżowych przez cały czas jej obecności na Placu Budowy odpowiadający zakresowi i rodzajowi wykonywanych robót, specjalistyczny nadzór (kierownik  budowy, kierownik montażowy, brygadzista), który musi posiadać wszelkie konieczne uprawnienia.

Zmiany obsadzenia tych stanowisk dozwolone są jedynie za zgodą kierownictwa projektu. Osoby uprawnione do kierowania pracami muszą biegle władać językiem polskim. W przypadku niespełnienia ww. warunków Zamawiający i/lub Nadzór na czas nieobecności odpowiednich osób zastrzegają sobie prawo wstrzymania robót na koszt Wykonawcy.

Należy zapewnić odpowiednio liczebny personel, zarówno wykwalifikowany, jak i pomocniczy, wystarczający do terminowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonania zadania.

Nieodpowiedni personel należy na żądanie Nadzoru niezwłocznie usunąć z placu budowy i zastąpić

innym.

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania  oraz innych użytkowników Kampusu lub zajmowania dróg, chodników i placów do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania  powyższego postanowienia.

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i  Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu  wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa  dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora  nadzoru. Po wytyczeniu budynku i elementów zagospodarowania należy kopię operatu geodezyjnego  przedstawić do informacji  Zarządzającemu kontraktem  i Inspektorowi nadzoru z informacją o odstępstwach w stosunku do Projektu Zagospodarowania Terenu. Po wykonaniu poszczególnych etapów robót Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnych pomiarów zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową, ze zwróceniem uwagi na szczególnie dokładne sprawdzenie wykonania właściwej geometrii układu przestrzennego obiektu – czy została ona zrobiona zgodnie z projektem konstrukcji i z dopuszczoną przez ten projekt tolerancją;

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu

robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach  lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. Wszystkie wymiary na budowie należy porównywać z  dokumentacją budowy / rysunkami projektu wykonawczego.

Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między  wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót  akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji.

Do obowiązków Wykonawcy należy zadbanie, aby w przypadku zmian w dokumentacji budowy w tym dokumentacji projektowej, dokumentacja będąca w posiadaniu jego, jak i zatrudnionych przezeń

podwykonawców została zamieniona bądź zmieniona i była zgodna z najnowszym obowiązującym stanem. W przypadku, kiedy poszczególne egzemplarze różnią się co do zawartości, należy o tym niezwłocznie poinformować Nadzór. W przypadku dokumentacji dotyczącej detali jako wiążącą uznaje się wersję opatrzoną najnowszą datą.

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla mas ziemnych będących nadmiarem do wywozu – uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt, poza teren inwestycji.

Wykonawca ma obowiązek oczyszczać teren placu budowy, budynek oraz drogi i chodniki publiczne przed budynkiem z wszelakich zabrudzeń związanych z prowadzeniem prac budowlanych (np. różne odpady, gruz, opakowania, piasek, glina, itp.). Budynek należy utrzymywać w stanie czystym, bez zalegającego gruzu i pyłu. Gruz i odpady są własnością Wykonawcy i należy je usunąć. Przy usuwaniu należy sortować odpady zgodnie z ich rodzajem i klasą szkodliwości oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami poddać utylizacji. Koszty wynajmu kontenerów na gruz, transportu i opłaty za utylizację wchodzą w skład ceny ryczałtowej i nie są objęte dodatkowym wynagrodzeniem. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo usunąć gruz i odpady na koszt Wykonawcy, o ile ten nie uczyni tego niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego jednorazowego pisemnego monitu. Koszty usunięcia i utylizacji odpadów zostaną potrącone z rachunku  bieżącego za wykonane  i odebrane prace.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami za zapewnienie koniecznej ochrony drzew i innych przeznaczonych do zachowania roślin w całym obrębie budowy. W czasie całego trwania budowy szczególnie należy chronić drzewa ze wszystkimi ich częściami (korzenie, pień i korona) przed jakimkolwiek uszkodzeniem. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Zamawiający dostarczy operat dotyczący znajdujących się na terenie budowy drzew przeznaczonych do zachowania i podlegających ochronie. Koordynacja prac związanych z ochroną drzewostanu i jego

utrzymaniem (w tym dostarczenie wody) oraz pokrycie kosztów pielęgnacji leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem robót

budowlanych.

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w ilości uzgodnionej z Zamawiającym oraz w postaci cyfrowej jako pliki dwg. nagrane na CD.

2.2 SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT

2.2.1. Roboty budowlane winny być wykonywane ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, ST, obowiązujących Polskich Norm, oraz wynikać z projektu organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę szczegółowych opisów robót podstawowych.

2.2.2. Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt.

2.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć istniejący, rozbudowywany budynek w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. A w szczególności zabezpieczyć obiekt przed działaniem warunków atmosferycznych. Harmonogram prac powinien być opracowany 
w  sposób umożliwiający funkcjonowanie kondygnacji nie przeznaczonych do rozbudowy, oraz zapewnienie dróg ewakuacyjnych z ww. kondygnacji z uwzględnieniem ewakuacji osób niepełnosprawnych. Należy zapewnić bezpieczne użytkowanie co najmniej jednej klatki schodowej oraz co najmniej jednego dźwigu osobowego.

Należy zapewnić/zabezpieczyć ciągłe funkcjonowanie wszystkich instalacji zamontowanych 
w rozbudowywanym/nadbudowywanym obiekcie w sposób umożlwiający funkcjonowanie kondygnacji nie przeznaczonych do rozbudowy ze szczególnym uwzględnieniem instalacji wentylacyjnej, wod-kan oraz elektrycznej.

3. MATERIAŁY

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, ST, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym.

Na każde żądanie  Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych  materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską  Normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji obiektu i jego wykończenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być

spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały wykończeniowe do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego  Zakładu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

związane z dostarczeniem materiałów do robót oraz ich certyfikatów, atestów, dopuszczeń, etc. , chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje

użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Materiały izolacyjne nie mogą zawierać freonów lub innych substancji mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Żaden z zastosowanych materiałów lub wyrobów nie może zawierać azbestu lub jakichkolwiek innych

substancji niosących ze sobą zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Należy stosować materiały o właściwościach antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to konieczne

przewidzieć instalacje odprowadzające ładunki statyczne.

Należy stosować materiały nie wydzielające pyłu, ściśle odpowiadające przeznaczeniu danego elementu budynku i zapewniające co najmniej 25-cio letnią żywotność.

Materiały powinny być dobierane z uwzględnieniem łatwości ich utrzymania w czystości. Należy unikać stosowania materiałów, w których mogłyby zagnieździć się gryzonie, ptaki, insekty, lub inne żywe organizmy. Wszystkie zastosowane materiały powinny być odporne na działanie promieni słonecznych, korozję chemiczną i biologiczną oraz inne czynniki niszczące możliwe do przewidzenia w warunkach  atmosferycznych i termiczno - wilgotnościowych, w których będą one eksponowane.

Wymienione w niniejszej dokumentacji rozwiązania systemowe należy rozpatrywać w kontekście całości systemu z uwzględnieniem wszelkich przynależnych akcesoriów, części, elementów i wykończeń przewidzianych dla danego systemu przez producenta, nawet jeśli nie zostały one osobno wyróżnione lub wymienione w dokumentacji projektowej.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i  w SST, a także w normach i wytycznych.

Realizacja zakresu podlegającego zmianom może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji dla każdego rozwiązania zamiennego Zamawiającego i Zarządzającego Kontraktem.  Jeśli Wykonawca wyraźnie tego faktu nie zaznaczył w trakcie ofercie, to przyjmuje się, że skalkulował i przyjął zaproponowane w projekcie rozwiązania materiałowe.

3.2 PRÓBKI I ELEMENTY WZORCOWE I UZGODNIENIA MATERIAŁU

Każda wykonywana część obiektu widoczna po zakończeniu prac, przed realizacją wymaga uzgodnienia wyrobu, który ma być zastosowany, z  Zamawiającym

Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonania poszczególnych elementów budynku, eksponowanych do wnętrza lub na zewnątrz obiektu, każdorazowo gdy wymaga tego dokumentacja projektowa lub na polecenie przedstawiciela Zamawiającego lub Zarządzającego  Kontraktem, Wykonawca wykona elementy wzorcowe. Jakość materiałów elementów wzorcowych, jakość ich wykonania, sposób mocowania, etc. musi być każdorazowo pisemnie zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiającego . Po zaakceptowaniu jakości elementów wzorcowych możliwe będzie (na ich podstawie) wykonanie poszczególnych elementów budynku.

Zaakceptowane elementy wzorcowe będą mogły być użyte do wykonania budynku. Elementy wzorcowe niezaakceptowane, będą musiały być usunięte z budowy na koszt Wykonawcy.

3.3. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH KATALOGACH

Do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane.

3.4. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW NIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W KATALOGACH.

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów.

3.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Zrządzającego Kontraktem i Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zrządzającego Kontraktem

Wykonawcy prac mogą przedstawić rozwiązania alternatywne do rozwiązań zamieszczonych w dokumentacji projektowej  przedstawiając Zamawiającemu i Projektantowi równorzędny jakościowo

system czy materiał (zgodnie z wytycznymi powyżej) ze szczegółowym opisem proponowanych rozwiązań.

Tak samo jak opisano powyżej proponowane rozwiązanie wariantowe nie może zmieniać wyglądu poszczególnych elementów obiektu zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, a w przypadku

zamiany materiałów wykończeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę próbek.

Analogicznie do powyższego zapisu również systemowe rozwiązania zamienne należy stosować jako

całość systemu ze ścisłym przestrzeganiem wytycznych producenta.

Materiały inne niż opisane w specyfikacji mogą zostać użyte jedynie wtedy, gdy zostaną pisemnie

zaakceptowane.

Wprowadzone zmiany Wykonawca ma protokołować w formie ciągle aktualizowanej listy. Lista ma mieć formę tabelaryczną i zawierać rozwiązanie przewidziane projektem i umową, wykonanego rozwiązania  alternatywnego, datę wprowadzenia i pisemne potwierdzenie Nadzoru.

4. KONTROLA

4.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi   Wykonawca.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora lub jego przedstawiciela powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestora lub jego przedstawiciel ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań

4.2  BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.3	POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.4	BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4.5	RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.6	CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.REALIZACJA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1	TOLERANCJE

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe są podane w stosownych specyfikacjach technicznych lub normach. Ponadto obowiązują tolerancje określone przez producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych.

5.2	KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI

Wszelkie prace wykonywane przez wykonawców poszczególnych działów muszą być skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza to konieczność dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową poszczególnych wykonawców oraz ścisłego przestrzegania ustaleń koordynacyjnych i harmonogramów realizacji inwestycji. Wykonawcy poszczególnych działów powinni sporządzić harmonogramy szczegółowe i przekazać je kierownictwu budowy w celu sporządzenia harmonogramu całkowitego inwestycji.

Załącznikami do harmonogramu szczegółowego powinny być wszelkie opisy oraz rysunki warsztatowe i wykonawcze sporządzone przez wykonawców i potwierdzone przez kierownictwo budowy.

W szczególności ewentualne projekty warsztatowe muszą zawierać wytyczne dla innych działów, takie jak rozmieszczenie otworów, przepustów, sposób i wielkość przewidywanych obciążeń itp. Muszą być one sporządzone w terminie umożliwiającym ich sprawdzenie i skoordynowanie przed rozpoczęciem prac.

Szczególnie dokładnie należy przeanalizować ewentualne rozwiązania wariantowe, zaproponowane przez wykonawcę, będące odstępstwem od rozwiązania przyjętego w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. W takim przypadku należy przeanalizować wszelkie możliwe punkty kolizji z innymi działami lub pracami.

5.3	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

5.4	TRANSPORT

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Dotyczy to szczególnie wielkogabarytowych płyt stropowych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport winien być określony zgodnie z projektem organizacji robót przyjętym przez Wykonawcę, z

uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych. Transport zewnętrzny winien być ujęty w cenie materiałów wraz z kosztami ich zakupu. Transport wewnętrzny dla robót opisanych wg katalogów, określają nakłady ujęte w katalogach nakładów rzeczowych.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

6.2 KSIĄŻKA OBMIARÓW

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub w ST.

  - DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

6.4 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się również, następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę

b) protokoły przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoły odbioru robót

e) protokoły z narad i ustaleń

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

h) projekt organizacji budowy oraz harmonogram prac budowlanych

6.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.PRZEDMIAR ROBÓT

7.1. Szczegółowe kosztorysy  ofertowe   określające  cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia,  oraz ryczałtowe ceny jednostkowe robót i elementów robót, pomocne przy określeniu wartości robót i  elementów robót, nie stanowią podstawy  do wyceny i rozliczeń, a są jedynie materiałem pomocniczym.

7.2. Dla sporządzenia kosztorysu ofertowego, a także dla innych kosztorysów niezbędnych do wykonania umowy, wzorcem winny być „Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych”  (wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego).

7.3. Koszt robót tymczasowych winien być uwzględniony w robotach podstawowych.

7.4. Rozliczenia robót następować  będzie w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z  harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik  do umowy.

7.5. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w przedmiarze robót lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie.

Podane przez Wykonawcę w ofercie przedmiary robót przyjęte zostaną jako obowiązujące w umowie w odniesieniu do załączonych rysunków, stanowiących integralną i nadrzędną część materiałów przetargowych, chyba że  Zamawiający  podejmie  decyzję o wyłączeniu robót lub ich części z zakresu prac. Przedmiary  ujęte  w  dokumentacji przetargowej, należy przyjąć iż mają charakter informacyjny, a Wykonawca przed sporządzeniem oferty ma obowiązek ich weryfikacji i przyjęcia jako własne.

7.7. Zamawiający  w materiałach przetargowych dostarczy materiały pomocnicze  do ustalenia kosztów inwestycji, które stanowią podstawę do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego.

8.	OBMIAR ROBÓT

8.1	OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

8.2	ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

8.3	URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.

8.4	WAGI I ZASADY WAŻENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

8.5	CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

9.ODBIÓR ROBÓT

9.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiorowi częściowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje  Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie dni 2 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do  odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

9.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg  zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do dziennika  budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór zostanie przeprowadzony  niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie dni 2 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do  odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. Elementy robót  odbierane częściowo, zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowić będą podstawę  do rozliczenia poszczególnych elementów.

  - ODBIÓR OSTATECZNY

    - ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w  punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania  robót z dokumentacją projektową i ST, oraz  protokołu końcowego Jednostki certyfikacyjnej.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące  uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

    - DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWEGO)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dziennik budowy

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu

9. dokumenty gwarancyjne i instrukcje obsługi i eksploatacji.

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

    - GWARANCJA I RĘKOJMIA

a)Wykonawca udzieli Zamawiającemu  gwarancji  za  wykonane roboty budowlane i gwarancję na urządzenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta  zgodnie z  zapisami SIWZ  oraz zobowiązuje  się do nieodpłatnej bieżącej konserwacji w tym wymiany elementów urządzeń,(filtrów, pasków klinowych, bezpieczników itp.) zgodnej z zasadami sztuki lub zaleceniami producenta, naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.

b)Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru  końcowego obiektu przez Zamawiającego.

c)W przypadku  wystąpienia  wad (usterek)  Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, swoim kosztem i staraniem, przy czym wyznaczone przez Zamawiającego terminy na usunięcie wad i usterek winny być techniczne i organizacyjne uzasadnione.

4.Usunięcie wady (usterki) winno  być  potwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

  - ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią  się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad  opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny robót”.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. USTALENIA OGÓLNE

Zgodnie z ustaleniami SIWZ roboty będą wyceniane ryczałtowo. Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  w materiałach pomocniczych do ustalenia kosztów inwestycji i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cenę ryczałtową oferty  podaną  w złotych polskich  należy  wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy przedstawiając kosztorysy szczegółowe dla całości zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do jego wykonania, podatki oraz rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót będzie obejmować:

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,

c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny, tzn. iż wskazana cena ryczałtowa będzie wartością stałą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za całość przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny umowy po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu stosownego aneksu lub nowej umowy w przypadkach:

a)ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,

b)zlecenia wykonania robót dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zawartej z nim umowy,

c)waloryzacji współczynnikiem waloryzacji, nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy realizacji do pozostałej wartości umowy.

Zamawiający nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatności nastąpią na podstawie faktur wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu odpowiednio do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia, w terminie do 30 dni od doręczenia faktur z tytułu wykonanego zakresu umowy.

Przewiduje się możliwość obniżenia ceny ryczałtowej w razie ograniczenia zakresu realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający będzie mógł skorzystać z tego prawa w przypadku zmian w ustawach budżetowych państwa i związanych z tym ograniczeniem lub brakiem finansowania inwestycji.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania umowy na

warunkach i w terminach określonych w SIWZ.

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć

lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na

danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz na własnych badaniach i wizytacji w  terenie, jak

wyżej opisano.

Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek, oprócz takich jakie zostały wyraźnie wyłączone umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy.

Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego, Projektanta i Zarządzającego Kontraktem. Po takim powiadomieniu Zamawiający w porozumieniu z Zarządzającym  kontraktem i Projektantem

- jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki nie mogły być przewidziane przez doświadczonego

Wykonawcę – może postanowić:

-przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową;

-udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy prawo zamówień

publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę.

Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia jakie Zamawiający może wydać Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca może podjąć w braku szczególnych poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru.

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

10.2. ZASADY ROZLICZEŃ

10.2.1.Wynagrodzenie  za wykonane  i odebrane   roboty  będzie płatne  Wykonawcy po wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia, wraz z kopią protokołu odbioru elementów – zgodnie z umową.

### V.	PODSTAWA OPRACOWANIA

- Dokumentacja projektowa budowlana, wykonawcza

- Ustawa z 10 czerwca 1994 o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami

- Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

- Rozporządzenie MRRiB w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych

- Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych

- Polskie Normy

- Normy Branżowe

- Aprobaty techniczne

- Dokumentacja projektowa – specyfikacja techniczna – Izba Projektowania Budowlanego 2002